米洛创新真空阀组

设计要求

总体设计要求

真空阀组的设计图纸属于客户所有，米洛创新仅代客户加工并严格保密（仅拍摄单侧外观图用于宣传）。米洛创新提供真空阀的相关尺寸信息，客户需要设计真空阀组的流导连通、布局与外观尺寸等私有数据。

- 默认安装常闭型真空阀，如需要双作用或常开型需要额外说明。

- 16型真空阀需要参考设计图纸“NAC-KF16-阀体”和“NAC-KF16-阀芯”。

- 25型真空阀需要参考设计图纸“NAC-KF25-阀体”和“NAC-KF25-阀芯”。

- 40型真空阀需要参考设计图纸“NAC-KF40-阀体”和“NAC-KF40-阀芯”。

客户图纸不需要标注真空密封面的粗糙度，米洛创新会负责处理每一个真空密封面的纹路及抛光工序，并对每个密封进行单独检漏。

真空阀技术参数

- 真空阀的波纹管、阀板、法兰的材料为SUS316L；密封圈材料为FKM。

- 16与25型真空阀动作寿命>1000万次，40型真空阀动作寿命>1500万次。

- 40型阀门的开启时间0.3s，关闭时间0.6s；25型阀门的开启时间0.2s，关闭时间0.4s；16型阀门的开启时间0.2s，关闭时间0.3s。

- 真空阀组的工作压力最高表压不超过2.0Bar（绝对压力3.0Bar）；

- 气缸的驱动压力为3.5-7Bar（典型值6 bar）；进气管前需要安装灰尘过滤器，过滤精度10μm。

- 仅支持霍尔型磁性开关，可选型号有D-M9B/D-M9BV(SMC)，EMSH/DMSH(AirTac)。

阀座设计注意事项

客户在设计真空阀组时，需参考下列容易疏漏的设计细节，以避免后续重复修改。

- 如下图所示，每个真空阀务必设计一个检漏槽，并将其设计在易于检漏的一侧。

- 检漏时，氦气通过检漏槽—导流倒角，均匀地扩散至整个静态密封圈周围，从而检漏静态密封圈

- 检漏时，氦气通过检漏槽--导流倒角—导流槽，扩散至波纹管内部，从而检漏波纹管

- 气缸的动密封圈如果存在泄漏，气缸中压缩空气可通过导流槽--导流倒角--检漏槽-进行泄气，从而保护波纹管和真空内部。

- 真空阀的安装孔内，有两个必须设计的圆角。这二个位置处的真空密封面需要大量的打磨和抛光，圆角能显著地方便清洗。

同样地，为了便于超声波清洗，在真空阀座的内部，需尽量避免直角与锐角的特征。

- 法兰密封面的设计请参考CAD图纸“阀座法兰面”。

- KF16、KF25、KF40密封面的直径分别为33mm，43mm，58mm，并下沉0.2mm，方便保护密封面。当工作压力超过1.5Bar时（表压），采用中心圈需加装外支撑，外支撑的直径分别不超过32mm，42mm，57mm。

- 建议KF16，KF25，KF40法兰面处的通径分别设置为17.2mm，26.2mm，41.2mm；这节省了台阶特征，方便法兰打磨与抛光后的清洗工作。如果将KF16，KF25，KF40法兰面处的通径设置为16mm，25mm，40mm，那么台阶至少留出3mm，且台阶处需增加一个R0.3的圆角。